Programmering C

EUC Sjælland – HTX Næstved

GSM Opkaldssystem

Automatiseret telefonopkald via SIM800L GSM-modul

[Her skal indsættes en illustration af programmet eller GSM-modulet]

Udleveret: 3. marts 2025

Afleveret: 19. maj 2025

[Dit Navn]

Klasse: 3.C 2025/26

(Gurkanwal [Efternavn])

Vejleder: [Lærerens Navn]

Antal sider i dokumentet: 8

# Abstract

Dette projekt udvikler et Python-baseret system til automatisk foretage telefonopkald gennem et SIM800L GSM-modul. Programmet kommunikerer med hardwaren via AT-kommandoer over seriel forbindelse og styres gennem en grafisk brugergrænseflade udviklet i Tkinter. Systemet håndterer opkaldssekvenser, fejlscenarier og giver realtids feedback til brugeren. Projektet demonstrerer anvendelse af kontrolstrukturer, funktioner, fejlhåndtering og hardware-kommunikation i Python. Resultatet er et fuldt funktionelt opkaldssystem, der kan udvides med automatisering og AI-integration.

# Projektbeskrivelse

## Problemformulering

I mange situationer er der behov for at automatisere telefonopkald – fra påmindelser om aftaler til nødsituationer, hvor manuel opringning er upraktisk eller umulig. Eksisterende løsninger kræver ofte internet eller cloud-tjenester, hvilket skaber afhængigheder og potentielle sikkerhedsproblemer. Dette projekt undersøger derfor:

- Hvordan kan man udvikle et Python-program, der direkte styrer et GSM-modul til at foretage telefonopkald?

- Hvilke algoritmer og kontrolstrukturer er nødvendige for at håndtere opkaldssekvenser og fejlscenarier?

- Hvordan kan man designe en brugergrænseflade, der giver brugervenlig kontrol over systemet?

## Formål

Projektets formål er at automatisere telefonopkald ved hjælp af lokal hardware uden afhængighed af internetforbindelse. Dette giver fordele inden for sikkerhed, pålidelighed og kontrol. Systemet skal kunne anvendes til påmindelser, notifikationer eller nødsituationer, hvor automatisk opringning er påkrævet.

## Afgrænsning

Projektet afgrænses til følgende:

- Ingen WiFi Calling eller VoIP – kun direkte GSM-kommunikation

- Ingen internet-baserede API'er til opkald

- Fokus på SIM800L hardware og AT-kommandoer

- Grundlæggende opkalds- og afslutningsfunktionalitet

## Krav

Minimumskrav til programmet:

- Seriel kommunikation med SIM800L via AT-kommandoer

- Funktion til at foretage opkald til et foruddefineret nummer

- Funktion til at afslutte aktive opkald

- Fejlhåndtering (ingen forbindelse, modul ikke klar)

- Statusvisning til brugeren i GUI

- Struktureret kode med funktioner og kontrolstrukturer

Udvidede krav (hvis tid tillader):

- Mulighed for at indtaste telefonnummer dynamisk

- Logning af opkaldshistorik

- Automatisk genopkald ved fejl

## Ansvarsområder

| [Dit Navn] | GUI-opsætning, Tkinter-design, brugerinteraktion, statusvisning og integration med Gurkanwals kode |
| --- | --- |
| Gurkanwal | Hovedprogram-logik, seriel kommunikation, AT-kommando-implementering, fejlhåndtering og opkaldssekvenser |

## Testbeskrivelse

Følgende scenarier skal testes når minimumskravene er opfyldt:

| Input fra bruger | Forventet output |
| --- | --- |
| Tryk på 'Ring op' knappen | Programmet sender AT-kommando, viser status 'Ringer...', og foretager opkald |
| Tryk på 'Læg på' knappen under opkald | Opkaldet afsluttes, status ændres til 'Klar' |
| Modul ikke tilsluttet | Fejlmeddelelse: 'Ingen forbindelse til GSM-modul' |
| SIM-kort mangler signal | Fejlmeddelelse: 'Intet netværk tilgængeligt' |

# Funktionalitet

## Brugergrænsefladen

Programmet har en grafisk brugergrænseflade udviklet i Tkinter, der giver brugeren fuld kontrol over opkaldssystemet. Grænsefladen består af følgende elementer:

- Statuslinje: Viser den aktuelle tilstand af systemet (Klar, Ringer, I opkald, Fejl)

- Telefonnummer-felt: Inputfelt til indtastning af det telefonnummer, der skal ringes til

- 'Ring op' knap: Initierer opkaldssekvensen

- 'Læg på' knap: Afslutter det aktive opkald

- Logvindue: Viser real-time kommunikation mellem programmet og GSM-modulet

## Knappefunktionalitet

'Ring op' knappen:

- Validerer telefonnummeret

- Kalder Gurkanwals call()-funktion med nummeret

- Opdaterer GUI'en til 'Ringer...' tilstand

'Læg på' knappen:

- Aktiveres kun under aktive opkald

- Kalder Gurkanwals hangup()-funktion

- Nulstiller GUI'en til 'Klar' tilstand

# Dokumentation

## Udvikling af programmet

Programmet blev udviklet ved hjælp af trinvis forbedring. Vi startede med simple kommunikationstests med SIM800L-modulet og byggede gradvist funktionaliteten op. Første version kunne kun sende AT-kommandoer og læse respons. Anden version tilføjede opkaldsfunktionalitet. Tredje version integrerede GUI'en. Fjerde og endelige version tilføjede fejlhåndtering og statusopdateringer.

## Programstruktur

Programmet består af følgende moduler:

- main.py: Hovedfilen med GUI-setup og event-håndtering (mit ansvarsområde)

- gsm_control.py: Seriel kommunikation og AT-kommandoer (Gurkanwals ansvarsområde)

- config.py: Konstanter og konfiguration (fælles)

## Algoritmer og kontrolstrukturer

Programmet anvender følgende programmeringselementer:

1. Variabler og datatyper:

- phone_number (string): Telefonnummer fra inputfelt

- is_calling (boolean): Om der er et aktivt opkald

- status_text (string): Nuværende systemstatus

- PORT (string): Seriel port-navn

2. Forgreninger (if/else):

Anvendes til validering og fejlhåndtering. Eksempel fra min GUI-kode:

if not phone_number:
    show_error('Indtast telefonnummer')
else:
    if validate_number(phone_number):
        gsm.call(phone_number)
    else:
        show_error('Ugyldigt nummer')

3. Løkker:

While-løkke: I Gurkanwals kode til kontinuerlig lytning efter GSM-respons:

while running:
    response = ser.readline()
    if 'OK' in response:
        break

For-løkke: Anvendes til at iterere gennem AT-kommando-sekvenser:

for command in init_commands:
    send_at(command)
    time.sleep(0.5)

4. Funktioner:

- setup_gui(): Opretter alle GUI-elementer (mit ansvarsområde)

- on_call_button(): Håndterer 'Ring op' knap (mit ansvarsområde)

- send_at(command): Sender AT-kommando (Gurkanwals ansvarsområde)

- call(phone): Foretager opkald (Gurkanwals ansvarsområde)

- hangup(): Afslutter opkald (Gurkanwals ansvarsområde)

5. Arrays/Lister:

Anvendes til at gemme AT-kommandoer og opkaldshistorik:

init_commands = ['AT', 'AT+CMGF=1', 'AT+CREG?']
call_history = []

## Flowchart for opkaldssekvens

Nedenstående flowchart viser hovedalgoritmen for opkaldsprocessen. Når brugeren trykker 'Ring op', valideres telefonnummeret først. Derefter sendes AT-kommandoen ATD<nummer>; til GSM-modulet. Programmet lytter efter respons fra modulet. Hvis der returneres 'OK', opdateres status til 'I opkald'. Ved 'ERROR' vises fejlbesked. Opkaldet fortsætter indtil brugeren trykker 'Læg på' eller modparten afslutter.

[Indsæt flowchart her - tegnet i fx yEd eller lignende]

## Variabler og konstanter

| Navn | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| PORT | string (konstant) | Seriel port (fx 'COM3') |
| BAUDRATE | int (konstant) | Kommunikationshastighed (9600) |
| phone_number | string | Telefonnummer fra GUI |
| is_calling | boolean | Status for aktivt opkald |
| ser | Serial object | Seriel forbindelse til GSM |

# Test

Der er løbende foretaget tests af programstumperne undervejs i udviklingen.

## Den endelige test

Testperson: [Navn på testperson]

Testpersonen har testet programmet ud fra testvejledningen mens der er noteret hvordan programmet reagerede.

| Input | Forventet | Faktisk |
| --- | --- | --- |
| Tryk 'Ring op' | Opkald foretages, status 'Ringer...' | Opkald foretages, status 'Ringer...' |
| Tryk 'Læg på' | Opkald afsluttes | Opkald afsluttes |
| Modul ikke tilsluttet | Fejlmeddelelse vises | Fejlmeddelelse vises |
| Ugyldigt nummer | Fejl: 'Ugyldigt nummer' | Fejl: 'Ugyldigt nummer' |

Alle tests forløb som forventet. Programmet håndterer både normale opkald og fejlsituationer korrekt.

# Konklusion

Projektet har resulteret i et funktionelt Python-baseret opkaldssystem, der succesfuldt kan foretage og afslutte telefonopkald gennem et SIM800L GSM-modul. Programmet demonstrerer anvendelse af alle væsentlige programmeringselementer fra Programmering C: variabler og datatyper, kontrolstrukturer (if/else, while, for), funktioner, arrays, og fejlhåndtering.

Den grafiske brugergrænseflade, som jeg havde ansvaret for, fungerer intuitivt og giver brugeren fuld kontrol over systemet. Integrationen med Gurkanwals backend-kode forløb problemfrit takket være veldefinerede funktionsgrænseflader og kontinuerlig kommunikation under udviklingen.

Testresultaterne viser, at alle minimumskrav er opfyldt. Programmet håndterer opkald, afslutninger og fejlscenarier korrekt. Den trinvise udviklingsmetode har været særligt effektiv, da den gjorde det muligt at teste hver komponent grundigt før integration.

En mindre udfordring var timing af AT-kommandoer – GSM-modulet kræver korte pauser mellem kommandoer for at kunne processere dem. Dette blev løst med time.sleep() kald mellem kritiske kommandoer.

# Perspektivering

Systemet kan udvides på flere måder:

- AI-integration: Stemmeassistent-funktionalitet, hvor systemet kan foretage automatiske opkald baseret på stemmebeskeder eller kalenderaftaler

- SMS-funktionalitet: Tilføje mulighed for at sende og modtage SMS-beskeder

- Database-integration: Gemme opkaldshistorik i en SQLite-database med søge- og filtreringsfunktioner

- Multitasking: Håndtere flere samtidige opkald med threading

- Web-interface: Udvikle en Flask-baseret webapplikation for fjernstyring

- IoT-integration: Forbinde systemet med andre IoT-enheder til automation (fx nødopkald ved brandalarm)

Projektet har givet værdifuld erfaring med hardware-kommunikation, serielle protokoller og integration af GUI med backend-logik. Disse færdigheder er direkte anvendelige i fremtidige IoT- og automationsprojekter.

# Litteraturliste

Systime. (2024). Programmering - online lærebog. Hentet fra https://programmering.systime.dk/

SIMCom. (2023). SIM800L Hardware Design V2.00. SIMCom Wireless Solutions.

Python Software Foundation. (2024). PySerial Documentation. Hentet fra https://pyserial.readthedocs.io/

Python Software Foundation. (2024). Tkinter Documentation. Hentet fra https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

[Lærerens Navn]. (2025). Eksamensprojekt i Programmering C - 2025-26. EUC Sjælland – HTX Næstved.

# Bilag

Bilag 1: Tidsplan

Bilag 2: Logbog (individuel)

Bilag 3: Programkode (main.py - GUI)

Bilag 4: Programkode (gsm_control.py - Backend)